BÁO CÁO TỔNG HỢP HỆ THỐNG

GUARDFALL — GIÁM SÁT VÀ CẢNH BÁO TÉ NGÃ

Tài liệu phục vụ bảo vệ đồ án tốt nghiệp

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Vũ Hải Dương

MSSV: 42200226

Năm 2025 – 2026

1. SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG (BLOCK DIAGRAM)

Hệ thống GuardFall được tổ chức thành 3 phân hệ độc lập, giao tiếp với nhau thông qua các chuẩn truyền thông khác nhau:

1.1 Phân hệ Phần cứng — ESP32 Node

| Linh kiện | Thông số kỹ thuật | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| Vi điều khiển ESP32 | CPU 240MHz, tích hợp WiFi 802.11 b/g/n, RAM 520KB | Bộ xử lý trung tâm phần cứng |
| Nút nhấn khẩn cấp | Nối GPIO + Ngắt phần cứng ISR | Báo động thủ công tức thì |
| Còi hú Buzzer | tone() 2000Hz, ngắt quãng 200ms/400ms | Cảnh báo âm thanh tại hiện trường |
| Đèn LED RGB | Xanh lá / Vàng / Đỏ / Đỏ nhấp nháy | Hiển thị trạng thái hệ thống |
| Module SIM A7680C | AI Thinker 4G LTE Cat-1, UART 115200 | Gửi SMS tới số điện thoại khẩn cấp |
| Bộ nhớ NVS Flash | Non-Volatile Storage (Preferences lib) | Lưu danh bạ kể cả khi mất điện |

1.2 Phân hệ Máy chủ Trung tâm — PC/Laptop

| Thành phần | Thông số kỹ thuật | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| Webcam | USB Camera Index=1, 640×480px, 30 FPS | Thu nhận hình ảnh đầu vào |
| Tiền xử lý CLAHE | Contrast Limited AHE, clipLimit=2.0, tile=8×8 | Tăng cường ảnh thiếu sáng |
| YOLOv8 AI Core | best.pt (~6.25MB), 2 class, conf=0.55, imgsz=832 | Nhận diện hành vi té ngã |
| Bộ lọc hình học | Kiểm tra tỉ lệ h/w > 0.95 → ghi đè kết quả AI | Loại bỏ nhận diện nhầm |
| Flask API Server | Python Flask, host=0.0.0.0, port=5000 | REST API + MJPEG stream |
| WebSocket Server | asyncio + websockets lib, port=8765 | Streaming realtime lên Web |
| MQTT Broker | Mosquitto, localhost:1883 | Trung gian giao tiếp ESP32 |
| Alert Dispatcher | Multi-threading: MQTT + Telegram + Log | Điều phối cảnh báo song song |
| Telegram Bot | sendPhoto + sendVideo qua Bot API | Gửi ảnh bằng chứng + video 10s |

1.3 Phân hệ Giao diện — Web Dashboard

| Thành phần | Thông số | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| Next.js 16 Frontend | React + TypeScript, Production build | Giao diện theo dõi, điều khiển |
| use-fall-data.ts Hook | WebSocket + HTTP fetch tích hợp | Quản lý kết nối và dữ liệu realtime |
| Ngrok Tunnel | HTTPS → localhost:3000, miễn phí | Truy cập qua Internet / 4G |

2. SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG (SYSTEM FLOW)

2.1 Luồng giám sát bình thường (30 FPS)

Camera cấp JPEG bytes → Tiền xử lý CLAHE → YOLOv8.predict()

YOLOv8 trả về danh sách bounding box, class_id, confidence

Bộ lọc hình học kiểm tra tỉ lệ h/w → ghi đè nếu cần

Leaky Bucket: fall_detected → consecutive_count += 1; ngược lại → max(0, count - 1)

broadcast_detection() qua WebSocket mỗi frame → Web cập nhật realtime

2.2 Luồng khi phát hiện té ngã (Cảnh báo tự động)

Điều kiện kích hoạt: consecutive_count ≥ 2 AND thời gian từ cảnh báo cuối ≥ 30 giây

① is_emergency_state = True — Khóa trạng thái khẩn cấp

② Lưu ảnh bằng chứng: evidence/fall_YYYYMMDD_HHMMSS.jpg

③ Ghi log: logs/fall_log.txt (timestamp | confidence | img_path)

④ [Thread 1] Publish MQTT fall/alert → ESP32 kích hoạt còi + LED đỏ + gửi SMS

⑤ [Thread 2] Telegram sendPhoto(ảnh) + sendVideo(video 10 giây trước)

⑥ [Main] broadcast_alert() qua WebSocket → Web hiển thị bảng cảnh báo đỏ

⑦ ESP32 nhận fall/alert → handleFallAlert() → ledSet(LED_BLINK_RED) + setBuzzer(true)

⑧ ESP32 gọi simSendFallAlert() qua UART → Module SIM gửi SMS AT Commands

2.3 Luồng khi nhấn nút khẩn cấp (Cảnh báo thủ công)

ESP32 phát hiện ngắt GPIO → handleEmergencyButton()

Ngay lập tức: ledSet(LED_BLINK_RED) + setBuzzer(true)

Publish MQTT fall/emergency → Python Server nhận

Python Server: broadcast_emergency("button") qua WebSocket

Song song: simSendEmergency() → SMS khẩn cấp qua SIM 4G

2.4 Luồng xác nhận an toàn (Reset hệ thống)

Người dùng nhấn "Xác nhận an toàn" trên Web Dashboard

Frontend gọi HTTP GET /system/reset tới Flask Server

Server: duyệt toàn bộ fall_history, đánh dấu "active" → "resolved", tính responseSeconds

Lưu lịch sử xuống data/history.json

Publish MQTT fall/buzzer = "OFF" và fall/led = "green"

broadcast() lịch sử mới qua WebSocket → Web tắt bảng cảnh báo đỏ

ESP32 nhận MQTT → noTone() tắt còi, LED xanh trở lại

3. CÁC GIAO TIẾP CHÍNH TRONG HỆ THỐNG

3.1 MQTT — Machine-to-Machine (ESP32 ↔ Python)

Broker: Mosquitto — localhost:1883 | Mô hình: Publish/Subscribe

| MQTT Topic | Hướng | Payload mẫu |
| --- | --- | --- |
| fall/alert | Python → ESP32 | {"event":"FALL_DETECTED","confidence":85.2,"phones":["+849xx"]} |
| fall/buzzer | Python → ESP32 | "ON" hoặc "OFF" |
| fall/led | Python → ESP32 | "green", "red", "yellow" |
| fall/contacts | Python → ESP32 | ["+84901234567", "+84912345678"] |
| fall/status | ESP32 → Python | {"status":"online","ip":"...","rssi":-65,"uptime_s":120} |
| fall/emergency | ESP32 → Python | {"event":"EMERGENCY_BUTTON","source":"button"} |

3.2 WebSocket — Streaming Realtime (Python ↔ Web)

Server: ws://0.0.0.0:8765 | Thư viện: asyncio + websockets | Mô hình: Full-duplex

| Type | Tần suất | Dữ liệu |
| --- | --- | --- |
| detection | Mỗi frame (~30 lần/s) | fall_detected, confidence, detected_classes, consecutive |
| fall_alert | Khi phát hiện té ngã | confidence, timestamp, image_path, history |
| status | Mỗi 5 giây | webcam_running, fps, uptime |
| esp32_status | Khi ESP32 heartbeat | online=true/false |
| emergency | Khi nhấn nút | source="button" hoặc "test" |
| led | Khi LED thay đổi | color="green/red/yellow" |
| history | Khi cập nhật lịch sử | Danh sách toàn bộ sự kiện |
| buzzer | Khi bật/tắt còi | state="on/off" |

3.3 HTTP REST API — CRUD Operations (Web ↔ Python)

Flask Server: http://0.0.0.0:5000 | CORS: Allow-Origin: * (hỗ trợ Ngrok)

| Endpoint | Chức năng |
| --- | --- |
| GET /webcam/start | Bật Camera AI + YOLOv8 |
| GET /webcam/stop | Tắt Camera AI |
| GET /test_alert | Kích hoạt cảnh báo test thủ công |
| GET /system/reset | Reset hệ thống, resolve tất cả active alerts |
| GET /buzzer/off | Tắt còi hú thủ công |
| GET /history/clear | Xóa toàn bộ lịch sử |
| GET /history/{id}/resolve | Xác nhận an toàn 1 sự kiện cụ thể |
| GET /video_feed | Stream MJPEG từ camera với bounding box AI |
| GET /api/stats | Thống kê theo ngày/giờ cho biểu đồ |
| GET /api/contacts | Lấy danh bạ người thân |
| POST /api/contacts | Thêm liên hệ mới |
| DELETE /api/contacts/{id} | Xóa liên hệ |

3.4 UART — Giao tiếp vật lý (ESP32 ↔ SIM A7680C)

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Chuẩn giao tiếp | UART nối tiếp dị bộ không đồng bộ (Serial2) |
| Baud rate | 115200 bps |
| Giao thức tầng trên | AT Commands (chuẩn 3GPP Hayes Command Set) |
| Module SIM | AI Thinker A7680C — 4G LTE Cat-1 |
| Chân kết nối | TX2 → RX_SIM, RX2 → TX_SIM, GND chung |

Quy trình gửi SMS qua AT Commands:

AT                    → Kiểm tra module còn sống

AT+CSQ                → Kiểm tra cường độ sóng (0-31)

AT+CMGF=1             → Chuyển sang chế độ SMS văn bản

AT+CMGS="+84901xxxx"  → Bắt đầu soạn SMS tới số này

[Nội dung tin nhắn]   → Nhập nội dung

Ctrl+Z (0x1A)         → Gửi tin nhắn đi

4. MODEL AI YOLOv8 VÀ DATASET

4.1 Thông số Model

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Thuật toán | YOLOv8 (You Only Look Once v8) — Ultralytics |
| File weights | trained_models/best.pt (6.25 MB) |
| Số lớp phân loại | 2 class: fall (0) và person (1) |
| Ngưỡng confidence | 0.55 (55%) — cấu hình trong config.py |
| Kích thước inference | imgsz = 832 pixels |
| Input | JPEG bytes từ Webcam (640×480 sau tiền xử lý CLAHE) |
| Output | Bounding boxes (x1,y1,x2,y2), class_id, confidence |

4.2 Pipeline 3 lớp lọc thông minh (do lập trình viên tự thiết kế)

① Tiền xử lý CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization)

Mục đích: Cải thiện khả năng nhận diện trong điều kiện ánh sáng yếu, ngược sáng — thực tế thường gặp trong nhà.

frame → Chuyển sang LAB color space

→ Tăng cường kênh L (Lightness) bằng CLAHE(clipLimit=2.0, tileGridSize=(8,8))

→ Chuyển ngược về BGR → đưa vào YOLOv8

② Bộ lọc hình học (Geometric Filter)

Mục đích: Loại bỏ lỗi AI nhận diện nhầm người đứng thành "fall" — xảy ra thường xuyên khi AI chưa chắc chắn.

if label == "falling":

box_h = y2 - y1  |  box_w = x2 - x1

if box_h > box_w * 0.95:  # Người đứng thẳng: cao > rộng

label = "standing"    # Bắt buộc ghi đè kết quả AI!

Nguyên lý: Người đang té ngã nằm ngang → bounding box rộng hơn cao. Người đứng thẳng → cao hơn rộng.

③ Leaky Bucket — Bộ đếm frame liên tiếp

Mục đích: Chống báo giả khi người cúi xuống nhặt đồ hay AI nhận diện nhầm trong 1 frame đơn lẻ.

Phát hiện fall   → consecutive_count += 1

Không thấy fall  → consecutive_count = max(0, count - 1)  # Giảm từ từ

count >= FRAME_COUNT_TO_ALERT (=2) → Kích hoạt cảnh báo thật!

Cơ chế "giảm từ từ" (Leaky): Không reset về 0 ngay khi miss 1 frame, giúp hệ thống bền bỉ khi AI bị nhiễu nhẹ.

4.3 Cơ chế Cooldown chống spam

ALERT_COOLDOWN_SEC = 30  # Giây

Sau khi kích hoạt cảnh báo, hệ thống khóa 30 giây không cho báo lại. Tránh gửi SMS liên tục khi nạn nhân vẫn nằm nguyên trên sàn.

4.4 Dataset và Quá trình Huấn luyện

| Thông số | Chi tiết |
| --- | --- |
| Định dạng nhãn | YOLO format: class_id x_center y_center width height (normalize 0-1) |
| Lớp 0: fall | Người ngã, nằm ngang, mất thăng bằng, trên mặt đất |
| Lớp 1: person | Người đứng, ngồi, đi lại bình thường |
| Nguồn dữ liệu | Camera giám sát góc cao, góc thấp, trong nhà nhiều điều kiện ánh sáng |
| Công cụ gán nhãn | CVAT hoặc LabelImg — vẽ Bounding Box thủ công quanh người |
| Kết quả training | best.pt (weights tốt nhất) + last.pt (weights cuối) — đều ~6.25 MB |
| Tốc độ xử lý | Tối đa 30 FPS trên laptop thông thường (không sleep nhân tạo) |

5. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠCH CỨNG (ESP32)

5.1 Trình tự khởi động (Setup)

→ Serial.begin(115200): Khởi tạo cổng debug

→ ledInit() + buttonInit(): Cấu hình GPIO cho LED và nút nhấn

→ LED xanh dương: Báo hiệu đang khởi động

→ loadContacts() từ NVS: Tải danh bạ SMS đã lưu từ lần trước (kể cả mất điện)

→ simInit(): Khởi động module SIM A7680C qua UART, kiểm tra AT, đọc cường độ sóng

→ connectWiFi(): Kết nối mạng WiFi, timeout 15 giây

→ connectMQTT(): Kết nối Mosquitto Broker, subscribe 6 topic, publish status "online"

→ LED xanh lá: Hệ thống sẵn sàng hoạt động

5.2 Vòng lặp chính (Loop)

ESP32 chạy vòng lặp liên tục thực hiện tuần tự các tác vụ:

ledLoop() — Xử lý hiệu ứng nhấp nháy LED không chặn luồng (non-blocking)

Kiểm tra WiFi mỗi WIFI_RECONNECT_MS — Tự động kết nối lại nếu mất sóng

mqtt.loop() — Xử lý hàng đợi MQTT (nhận lệnh từ Server)

buttonWasPressed() — Kiểm tra trạng thái nút từ ISR buffer

Buzzer beep — tone(2000Hz, 200ms) mỗi 400ms nếu buzzerOn=true

publishHeartbeat() — Gửi báo cáo sức khỏe mỗi 5 giây lên MQTT

5.3 Bộ nhớ NVS — Danh bạ SMS bền vững

Khi nhận MQTT topic fall/contacts, ESP32 lưu danh bạ vào bộ nhớ Flash NVS (Non-Volatile Storage). Danh bạ được giữ nguyên sau khi mất điện, reset, hay ngắt kết nối WiFi.

preferences.begin("guardfall", false);

preferences.putString("contacts", payloadStr);  // Ghi vào Flash

preferences.end();

// Khi khởi động lại:

String json = preferences.getString("contacts", "[]");  // Đọc lại

5.4 Xử lý ngắt nút nhấn (Hardware ISR)

Nút nhấn kết nối chân GPIO với điện trở kéo (Pull-up/Pull-down). Ngắt phần cứng (Hardware Interrupt) đảm bảo CPU phản hồi tức thì < 1ms dù vòng lặp chính đang xử lý tác vụ khác.

Khi nhấn: ESP32 kích hoạt còi + LED đỏ ngay lập tức, sau đó mới publish MQTT và gọi SIM gửi SMS.

5.5 Cơ chế Còi hú ngắt quãng

// Trong loop() — không dùng delay() để không chặn CPU:

if (buzzerOn && (now - lastBuzzerBeep >= 400)) {

lastBuzzerBeep = now;

tone(PIN_BUZZER, 2000, 200);  // Kêu 200ms ở 2000Hz

}                                 // Tự tắt sau 200ms (duration)

Tần số 2000Hz được chọn vì nằm trong vùng nghe tốt nhất của tai người (1kHz–4kHz). Ngắt quãng 200ms/400ms giúp còi tránh quá nhiệt và dễ nhận biết hơn còi kêu liên tục.

5.6 Heartbeat — Giám sát sức khỏe ESP32 từ xa

Mỗi 5 giây, ESP32 gửi bản tin JSON lên MQTT topic fall/status:

{"status":"online","ip":"192.168.1.X","rssi":-65,

"buzzer":false,"uptime_s":3600,"free_heap":280000}

Python Server nhận → broadcast qua WebSocket lên Web Dashboard. Nếu Web không nhận được heartbeat trong 15 giây → tự động hiển thị trạng thái ESP32 Offline (từ code use-fall-data.ts).

6. BẢNG TỔNG KẾT THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Thông số | Giá trị | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| FPS xử lý AI | ≤ 30 FPS (không delay nhân tạo) |  |
| Độ phân giải Camera | 640 × 480 pixels |  |
| Ngưỡng confidence AI | 55% (CONFIDENCE_THRESHOLD = 0.55) |  |
| Số frame liên tiếp để báo | 2 frames (FRAME_COUNT_TO_ALERT = 2) |  |
| Cooldown chống spam | 30 giây (ALERT_COOLDOWN_SEC = 30) |  |
| Kích thước model AI | ~6.25 MB (best.pt) |  |
| Số lớp phân loại | 2 (fall + person) |  |
| WebSocket Port | 8765 | Python Server |
| Flask API Port | 5000 | Python Server |
| MQTT Broker Port | 1883 | Mosquitto local |
| Web Dashboard Port | 3000 | Next.js |
| Thời gian phản hồi cảnh báo | < 500ms từ phát hiện đến còi kêu |  |
| Lưu bằng chứng | Ảnh JPEG + Video MP4 (10s trước sự cố) |  |
| Thông báo từ xa | Telegram Bot + SMS qua SIM A7680C 4G |  |
| Heartbeat ESP32 | Mỗi 5 giây, timeout 15 giây |  |
| Bộ nhớ danh bạ ESP32 | NVS Flash — bền vững khi mất điện |  |

─── Hết tài liệu · GuardFall Fall Detection System · MSSV: 42200226 ───